CAPÍTULO 1

#### Introducción

  - Ventajas de la transmisión digital.

Los sistemas de comunicaciones se han orientado desde los años 60´s hacia sistemas digitales. La primer ventaja de estos sistemas respecto a los sistemas analógicos es la facilidad para regenerar señales digitales, por ejemplo sea el pulso digital.

Señal original

Señal original

A distancia 1

A distancia 2

A estos circuitos regenerativos se les llama repetidores.

En una señal analógica no es posible realizar este proceso.

Señal original

A distancia 1

A distancia 2

Observe que la forma de onda de una señal continua contiene la información de ésta, la cual se distorsiona paulatinamente en el canal de transmisión. Las señales digitales tienen un número finito de estados, que en general es pequeño, por ejemplo dos amplitudes en el caso binario. Las señales analógicas tienen teóricamente un número infinito de estados, en realidad tienen un número finito muy alto de acuerdo a la sensibilidad de los sistemas.

La segunda ventaja es el costo menor de los circuitos digitales, como procesadores y multiplexores.

Una tercera razón es el fácil manejo de la información, los bits siempre estarán codificados y permiten fácilmente aplicarles técnicas contra interferencia, ruido, o bien proveer de técnicas de seguridad (encriptamiento).

Los sistemas digitales también tienen desventajas. La primera es que en algunos casos requieren mayor ancho de banda que sistemas analógicos que transmitan la misma información. Una segunda desventaja es que requieren de circuitos adicionales de codificación y de sincronización.

  - Breve historia de las comunicaciones.

En 1605 Bacon desarrolló un alfabeto de dos palabras para representar 24 letras usando 5 dígitos, a estas letras a y b se les llama palabras codificadas y al conjunto se le llama código (code).

En 1641 se extendió estas ideas a sistemas M-arios

{a,b}			{a,b,c}			{a,b,c,d,e}

A		aaaaa			   aaa    		      aa

B		aaaab			   aab			      ab

C		aaaba			   aba			      ba

.		   .			     .			       .

.		   .			     .			       .

.		   .			     .			       .

Z		babbb			   bcc			      de

En 1703 Leibniz describió el código binario usando solo 0 y 1 para representar enteros en longitud variable.

El primer sistema de comunicaciones digitales es el telégrafo, inventado por Morse en 1837 el cual usaba pulsos cortos y largos. En 1875 Banfot desarrolló el sistema de telégrafo actual con 5 dígitos por palabra. En 1879 Marconi desarrollo el radioteléfono.

En 1924 Nyquist propuso el  teorema del muestreo. En 1928 estableció la máxima tasa de bits (bps) en un canal de cierto ancho de banda.

En 1937 Reeves desarrolló uno de los sistemas más importantes el PCM, modulación por pulsos codificados.

En 1948 Shannon estableció las bases de la teoría de información utilizando el concepto de entropía.

En 1959 desarrollo la teoría de tasa de distorsión que establece límites de la capacidad de un canal.

En ese año se empieza a utilizar FM y Hamming estableció la teoría de códigos correctores de errores, es el año en que Bell anunció el transistor.

  - Clasificación y estructura de los sistemas de comunicación

Un sistema de comunicaciones electrónicas esta constituido por las siguientes partes.

Señal de

entrada

Señal

transmitida

Señal

recibida

Mensaje o

entrada

canal de

transmisión

transductor

transmisor

Ruido de interferencia

Señal  de

salida

Mensaje

de salida

receptor

transductor

Para comunicaciones analógicas (de onda continua) el transmisor y receptor están constituidos por:

### TRANSMISOR

Circuitos

Amplificadores

Señal  de

entrada

Señal  transmitida

Ä

Modulador

lineal angular

Portadora

### RECEPTOR

Receptor

Señal de

salida

Sintonización

y filtrado

Circuitos

Amplificadores

Ä

Demodulador

Señal

recibida

Para comunicaciones digitales, el transmisor y el receptor son de la forma:

### TRANSMISOR

Señal  de

entrada

Codificador

de fuente

Codificador

del canal

Encriptamiento

Sincronización

Señal  de

salida

Modulación

digital

Multicanalización

y multiplexaje

Espectro

esparcido

Circuitos

amplificadores

### RECEPTOR

Señal

recibida

Demulticanaliza

ción y demultiple

xaje

Reductor de

espectro

Demodulador

Filtrado

Señal

de salida

Desincronizador

Decodificador

de canal

Desencriptamiento

Decodificador

de fuente

En el receptor, al recibir la señal pueden existir circuitos amplificadores como primer bloque.

Codificador de fuente.

Consiste en el convertidor analógico digital y en ocasiones también comprime los datos de entrada. En el caso de las señales digitales modifica a los niveles deseados y comprime los datos.

Textos alfanuméricos

Niveles deseados

voz

Codificadores

PAM

PPM

PCM

DM

Señales

analógicas

Muestreo y

cuantización

imagen

DPCM

ADPCM

LPC

VQ

Convertidor

A/D

Codificador de canal.

Modifica la señal para que sean menos susceptible al ruido en su transmisión o bien introduce bits de redundancia para corregir errores durante la transmisión, existen los tipos:

 Codificación de línea

 Códigos duobinarios

 De forma de onda: ortogonales, biortogonales y transortogonales.

 De secuencias estructuradas: de bloque, convolucionales y de Trelis.

# Modulador Digital

Existen varias clasificaciones como coherentes y no coherentes. De acuerdo al tipo de modulador se clasifican en:

| Digitales binarios | Digitales M-arios |
| --- | --- |
| ASK | QAM |
| FSK | MFSK |
| PSK | MPSK |

  - Señales.

Clasificación.

Las señales pueden ser:

Determinísticas.- Sus valores en un instante están predeterminados.

Aleatorias.- Existe incertidumbre en sus valores en un instante, se les llama en matemáticas procesos aleatorios o estocásticos.

O bien,

Periódicas.- Si existe un valor T0>0, tal que  xt=xt−T0 ∀ t

el menor valor T0 en que se cumple se llama periodo.

Aperiódicas.- T0 no existe.

O bien,

Analógicas.- Sea x(t) tal que t∈ℜ, xt:ℜ.

Digitales.-  xt=xkT; k∈Z, T es un valor real.   x(t) es real.

Energía y Potencia.

Su potencia instantánea es:

pt=x2t

Considerando una impedancia unitaria y que x(t) es voltaje o corriente. La energía disipada en el intervalo  −T2,T2 es:

EXT=−T2T2x2tdt

Y la potencia disipada en el intervalo  −T2,T2es:

PxT=1T−T2T2x2tdt

Una señal es de energía Ex, si la energía promedio  Ex es finita y diferente de cero; donde:

Ex=−∞∞x2tdt

En la práctica las señales son de energía.

Una señal es de potencia Px si la potencia promedio Px es finita y diferente de cero, donde:

Px=limT→∞1T−T2T2x2tdt

Se puede concluir que:

1. Una señal de energía tiene potencia promedio nula. Una señal de potencia tiene energía promedio infinita.

2. Las señales periódicas y las señales aleatorias son de potencia.

3. Las señales determinísticas aperiódicas son de energía.

Densidad espectral.

La energía total de una señal real esta relacionada con su transformada de Fourier (teorema de Parseval) por:

Ex=−∞∞x2tdt=−∞∞Xf2df

donde  xtFXf

Sea ψxf=Xf2  es llamada densidad espectral de energía de la señal x(t), entonces:

Ex=−∞∞ψxfdf

la densidad es simétrica par.

Una señal periódica x(t) se puede desarrollar en una serie de Fourier con coeficientes Cn

si cumple las condiciones de Dirichlet o bien, si es absolutamente sumable.

La potencia promedio en un periodo T0 es:

Px=1T0−T02T02x2tdt=n=−∞∞Cn2

su densidad espectral de potencia Gx(f) se define por:

Gxf=n=−∞∞Cn2δf−nf0

Se cumple que:

Px=−∞∞Gxfdf

Ejemplo. Sea la señal x(t)=Acos2f0t

- Calcular su potencia promedio Px

- Su densidad espectral Gx(f) dado que C1=C-1=A/2;  Cn=0, n=0, 2, 3 … y verificar el valor obtenido en a) con el obtenido en b).

Solución.

Autocorrelación.

La autocorrelación establece una medida de la relación de la señal consigo misma pera atrasada. Se define para una señal de energía como:

Rxτ=−∞∞xtxt+τdt

Y para una señal de potencia como:

Rxτ=limT→∞1T−T2T2xtxt+τdt

Estas definiciones cumplen las propiedades de :

- Rxτ=Rx−τ

- Rxτ≤Rx0 ∀τ

- Rxτ→ψxτ señal de energíaRxτ→Gxτ señal de potencia

- Rx0=−∞∞x2tdt señal de energíaRx0=1T0−T02T02x2tdt=Px señal de potencia

## Señales Aleatorias

Sea X una variable aleatoria se define su función distribución de probabilidad como

Fxx=PX≤x

Que tiene las propiedades, entre otras:

- 0Fx1

- Fx(x1) Fx(x2) si x1x2

- Fx(-)=0;  Fx()=1

La función densidad de probabilidad se define por:

pxx=dFxxdx

Tiene las propiedades:

- pxx≥0

- Px1<X≤x2=Fxx2−Fxx1=x1x2pxxdx

- −∞∞pxxdx=1

Se define la media o valor esperado de X como:

mx=EX=−∞∞xpxxdx

su n-ésimo momento como

EXn=−∞∞xnpxxdx

y la variancia como

σ2=EX−mx2=−∞∞X−mx2pxxdx

Se cumple que

EX2=σ2+mx2

Ejemplo. Dada la función

- Determinar el valor de k para que sea una función de densidad.

- Con el valor de k obtenido, calcular P{x<-1/2}

- Con el valor de k obtenido, obtener su media y su variancia

Solución.

Las distribuciones y densidades de las variables aleatorias más conocidads son, entre otras, la gaussiana o normal, la uniforme, la binomial, la de Laplace y la de Rayleigh.

Ejemplo. La v.a. X tiene una distribución gaussiana con media 1000 y desviación estándar 5. Obtener la probabilidad de que la v.a. esté entre 950 y 1100.

Solución:

Ejemplo. En el canal binario mostrado, 0 y 1 se transmiten con la misma probabilidad

se transmiten 10 dígitos, ¿Cuál es la probabilidad de recibir cuatro dígitos erróneos ?

Solución:

Un proceso aleatorio es un conjunto finito o no finito de variables aleatorias. En muchas ocasiones proceden de un experimento repetido n veces.

Proceso aleatorio con n repeticiones

x1t

t

x2t

t

.

.

.

xnt

Su media es función del tiempo,

t

X=VA

mxt=Ext

Su autocorrelación se define por

Rxt1,t2=EXt1Xt2

Se dice que un proceso es estacionario en sentido estricto, si su estadística no cambia. Por lo tanto es suficiente que:

pxt1x=pxt2x=⋯=pxtnx

Se dice estacionario en sentido amplio (WSS) si:

- Ext=cte.

- Rxt,t+τ=Rxτ

Un proceso se dice ergódico si sus promedios en el tiempo son iguales a sus promedios estadísticos.

Ejemplo. Sea X(t)=Acos(0t+) un proceso aleatorio donde A y 0 son constantes y  es un v.a. uniformemente distribuida en (0,2). Determinar si X(t) es estacionario en sentido amplio.

Solución.

## Ruido

La mayoría de las aplicaciones se tiene o considera al ruido r como aditivo, esto es para la señal enviada s se tiene que:

xr=s+r

donde xr es la señal recibida.

El ruido natural tiende a ser gaussiano, esto es, su densidad es:

pn=12πσne−n−mn22σn2

El ruido más común es blanco y se define como aquel de densidad de potencia constante.

Gnf=N02

entonces

Rnτ=N02δτ

El ruido térmico es blanco, aditivo y gaussiano, como este ruido esta presente en todos los sistemas de comunicaciones, se utilizan sus características para modelar ruido en comunicaciones.

## Señales en sistemas lineales

Sea un sistema LTI

entrada

salida

T

x(t)

X(f)

h(t)

H(f)

y(t)

Y(f)

donde: H(f) es la respuesta en frecuencia y h(t) es la respuesta impulso

Si x(t)=(t) entonces y(t)=h(t)

Los sistemas LTI se caracterizan porque la respuesta está dada por

y(t)=x(t)h(t) entonces Y(f)=X(f)H(f)

Si x(t) es un proceso aleatorio entonces

Gy(f)=Gx(f)H(f)2;		my=T[mx]

En una transmisión ideal

y(t)=kx(t-t0)

es decir, se tiene atenuación y atraso, pero no distorsión

Yf=kXfe−j2πft0

de donde

Hf=ke−j2πft0

Se observa que la magnitud es constante y la fase es lineal. Esta ecuación implica una ancho de banda infinito, y por lo tanto este sistema no es causal ni realizable.

Una aproximación es truncar la respuesta entre las frecuencias fl y f2, esta función es llamada filtro ideal.

- Si fl  0 y f2   se tiene un filtro paso bandas.

H(f)

f2

1

flfl

f2

- Si fl  0 y f2 se tiene un filtro paso altas.

Para un filtro paso bajas ideal, LPF, se tiene que

Hf=1 si f<f2

Con su fase

e−jθf=e−j2πt0f

Su antitransformada es

ht=F−1Hf=2f2sinc2f2t−t0

Esta respuesta no es causal, por lo que el filtro no es realizable.

Los filtros realizables van desde un RC hasta los diseños de filtros digitales de orden n, y de distintos tipos de acuerdo a su respuesta.

Si se aplica ruido blanco al filtro LPF ideal.

GYf=GnfHf2=N02 f<f2

y se tiene que

R.yτ=N0f2sinc2f2τ