CAPÍTULO 2

# MÉTODOS DE FOURIER

Métodos sobre señales continuas

El análisis frecuencial sobre señales continuas se realiza básicamente a través de la Serie y la Transformada de Fourier. La importancia de estos métodos radica en la descomposición de la señal en frecuencia lo cual es muy útil, y el diseño de sus algoritmos para su cálculo rápido (transformada rápida de Fourier).

- Serie de Fourier (Señales periódicas)

Sea x(t) una señal periódica con frecuencia fundamental f0, entonces se puede descomponer como:

x(t)=k=−∞∞cke2πjkf0t...............(1)

e2πjkf0t, k=0,±1,±2...

Donde				  es un conjunto ortogonal completo (base) para cierta clase (espacio) de funciones x(t) de dimensión no finita. A esta sucesión se le llama Serie de Fourier. Se puede demostrar que los coeficientes de Fourier están dados por:

ck=1TPx(t)⋅e−2πjf0tdt

Donde  TP=1f0

Una clase importante de funciones periódicas para las que existe su serie de Fourier, es la de integrables en su cuadrado sobre un periodo, esto es:

x(t)2dt<∞

Otra clase, son las que cumplen las condiciones de Dirichlet:

- La función x(t) tiene un número finito de discontinuidades en cualquier periodo.

- La señal x(t) tiene un número finito de máximos y mínimos en un periodo.

- La señal x(t) es absolutamente integrable sobre su periodo, esto es:

x(t)dt<∞

Estas condiciones son de existencia pero no necesarias.

En general ck son complejos. Si x(t) es real entonces ck y c-k son conjugados complejos, entonces x(t) se puede escribir como:

x(t)=c0+2k=1∞ckcos(2πkf0t+θk)……(2)

donde Ck=|Ck|eiθk

cos(2πkf0t+θk)=cos(2πkf0t)cos(θk)−sen(2πkf0t)sen(θk)Usando la propiedad de la suma coseno

x(t)=a0+k=1∞akcos(2πkf0t)−bksen(2πkf0t)……(3)De tiene una tercera representación de la señal como

donde

a0=c0ak=ckcosθkbk=cksenθk

En esta tercera expresión se observa con mayor sencillez la descomposición de x(t) en componentes de distintas frecuencias.

Un parámetro importante es la potencia promedio. Como x(t) es periódica, esta potencia es finita (y energía infinita). Está dada por:

Px=1TPx(t)2dt

Figura1.1: Densidad espectral de potencia

De acuerdo al teorema de Parseval, ésta se puede escribir como

Px=k=−∞∞ck2Para señales reales, esta potencia es simétrica y es llamada densidad espectral de potencia.  De la figura 1.1 se puede observar que existe sólo para múltiplos de la frecuencia fundamental y que el primer cuadrante contiene la información real. Note también que puede expresarse como:

Px=c0+2k=1∞ck2=a02+12k=1∞ak2+bk2

Otras gráficas importantes son la magnitud |ck| y la fase ck contra frecuencia.

Por ejemplo, sea el siguiente tren de pulsos:

Figura 1.2 Tren de pulsos

del cual:

ck2=AτTP2 k=0

Note que en este caso x(t) es par, entonces los coeficientes de Fourier ck son reales, en consecuencia, el espectro de fase es nulo.

En las gráficas 1.3 se mantiene el periodo TP constante y se varía el ancho del pulso .

Figura 1.3

Se observa que al decrecer , es más ancho el espectro de potencia, el espaciamiento entre líneas se mantiene constante, no depende de .

Fijemos ahora  y variemos TP, manteniendo TP>.

Figura 1.4

Se observa que el espaciamiento entre las líneas espectrales decrece a medida que TP aumenta.

- Transformada de Fourier (Señales aperiódicas)

Una manera intuitiva de presentarla es considerando que una señal aperiódica tiene un periodo que tiende a .

x(t)=limTP→∞xP(t)

donde xP(t) es una señal periódica (de periodo TP) formada a partir de x(t) como:

Figura 1.5

Donde

ck=1TP−TP2TP2xP(t)e−2jπk⋅f0tdt

xP(t)=k=−∞∞cke2jπkf0t

Y

Este coeficiente se puede escribir como:

ck=1TP−TP2TP2x(t)e−2⋅π⋅j⋅k⋅f0⋅tdt

ck=1TP−∞∞x(t)e−2jπkf0tdtSe remplaza por el infinito

Se define ahora la transformada de Fourier como:

X(f)=−∞∞x(t)e−j2πftdt

se observa que ck=1TPX(k⋅f0). Se puede definir la transformada inversa:

X(f)=−∞∞x(t)ej2πftdt

y las condiciones de existencia son las mismas que para la serie de Fourier, modificando la integral:

a) x(t)2dt<∞, es decir, la señal x(t) es de energía

b) Condiciones de Dirichlet:

- La función x(t) tiene un número finito de discontinuidades.

- La señal x(t) tiene un número finito de máximos y mínimos.

- La señal x(t) es absolutamente integrable, esto es: x(t)dt<∞

Es de resaltar que si (3) se cumple, entonces se cumplen (1) y (2).

La función x(t)=sen(2πt)πt cumple (a) pero no cumple (3), y se tiene:

X(f)=1 f≤1

De acuerdo al teorema de Parseval, la energía total Ex de la señal x(t) se puede escribir como:

Ex=x(t)2dt=X(f)2df

a la señal Sxx(f)=X(f)2 se le llama espectro de densidad de energía de x(t). Si la señal es real, entonces Sxx tiene simetría par.

Por ejemplo, sea la señal exponencial:

xa(t)=e−t t≥0

se tiene que su espectro está dado por : Xa(f)=11+j2πF

Verificando:

Xa(f)=0∞e−te−j2fπtdt=0∞e−(1+j2fπ)tdt

mediante el método de cambio de variable

u=−(1+j2fπ)tdu=−(1+j2fπ)dt

multiplicando y dividiendo la integral por−(1+j⋅2⋅π⋅f)

−1(1+j2fπ)0∞−(1+j2fπ)e−(1+j2fπ)tdt

realizando el cambio de variable

−1(1+j2fπ)0∞eudu=−1(1+j2fπ)e∞−e0=−1(1+j2fπ)0−1=1(1+j2fπ)

Las gráficas de xa(t) y la magnitud del espectro |Xa(f)|

Figura 1.6

Métodos sobre señales discretas

- Serie de Fourier

x(n)=k=0N−1ckej2πknN

Sea x(n) una sucesión con periodo N, esto es x(n)=x(n+N), entonces:

ck=1Nn=0N−1x(n)e−j2πknN

de donde

que también es periódica, ck+n=ck.

Por ejemplo, sea la señal x(n)=cosω0n. Si ω0=2π, se tiene que f0=12, como no es racional, no se considera periódica. Sea ω0=π3, entonces f0=16, es decir, periodo N=6, entonces

ck=16k=05x(n)e−j2πkn6 k=0,1,...,5

c4=16n=05cosπ3ne−j2π4n6=16n=05cosπ3ne−j4πn3  =16n=05ejπn3+e−jπn32e−j4πn3=112n=05ejπn3e−j4πn3+e−jπn3e−j4πn3 =112n=05e−jπn+e−j5πn3=112n=05(−1)n+e−j5πn3 =1121+1−1+e−j5π3+1+e−j10π3−1+e−j15π3+1+e−j20π3−1+e−j25π3 =1121+e−j5π3+e−j10π3+e−j15π3+e−j20π3+e−j25π3 =1121+ejπ3+ej2π3−1+e−j2π3+e−jπ3 =11212+j32−12+j32−12−j32+12−j32=0de donde c0=c2=c3=c4=0, c1=c5=12

Figura 1.7

Px=1Nn=0N−1x(n)2=k=0N−1ck2La potencia promedio de una señal periódica está dada por

Y su gráfica proporciona el espectro de densidad de potencia.

En=n=0N−1x(n)2=Nk=0N−1ck2La energía sobre un periodo está dada por:

c−k=ck simetría par−∠c−k=∠ck simetría nonNuevamente si x(n) es real, entonces c*k=c-k, o bien:

ck=cN−k ∠ck=−∠cN−k Aún más:

Sea por ejemplo la señal:

Figura 1.8

ck=1Nn=0N−1x(n)e−j2πknN=1Nn=0L−1Ae−j2πknN=110n=04e−j2πkn10

ck=12 k=0

- Transformada de Fourier

Se define por

X(ω)=n=−∞∞x(n)e−jωn

Se observa que

X(ω+2πk)=n=−∞∞x(n)e−j(ω+2πk)n=n=−∞∞x(n)e−jωne−j2πkn=X(ω)

x(n)=X(ω)e−jωndωEs decir, es periódica con periodo 2.

Se obtiene que

n=−∞∞x(n)<∞

Nuevamente esta transformada existe si x(n) es absolutamente sumable, esto es,

Ex=12πX(ω)2dωLa energía se define por Ex=n=−∞∞x(n)2 y usando el teorema de Parseval, se obtiene que:

A Sxx=X(ω)2 se le llama espectro de densidad de energía.

Si x(n) es real, entonces X(−ω)=X(ω) es de simetría par, ∠X(−ω)=−∠X(ω) es de simetría non y Sxx tiene simetría par.

Sea por ejemplo, la señal x(n)=0.5nu(n). Note que:

X(ω)=n=−∞∞x(n)e−jωn=n=0∞0.5ne−jωn=n=0∞0.5e−jωncomo 0.5e−j⋅ω<1X(ω)=11−0.5e−jωentoncesSxx(ω)=11−0.5e−jω⋅11−0.5ejω=11−cosω+0.25n=−∞∞x(n)=n=0∞0.5n=11−0.5<∞, concluimos que X() existe. Ésta es:

Figura 1.9

Ejemplo. Determinar la energía, la transformada de Fourier y el espectro de densidad de energía de la secuencia:

x(n)=A 0≤n≤L−1	,  	con A>0

Ex=n=−∞∞x(n)2=n=0L−1A2=A2LFigura 1.10

La señal es absolutamente sumable, su transformada es:

X(ω)=n=0L−1Ae−j⋅ω⋅n=A1−e−jωL1−e−jω a1+a1r+a1r2+...a1rn=a1−a1rn+11−rX(ω)=Ae−jωL2ejω2ejωL2−e−jωL2ejω2−e−jω2=Ae−jω2(L−1)senωL2senω2

La magnitud y fase están dadas por:

X(ω)= A⋅L ω=0

∠X(ω)=∠A−ω2(L−1)+∠senωL2senω2

Figura 1.11

- Propiedades de la Transformada de Fourier para señales discretas

Es importante hacer notar que X() es periódica con periodo 2, y este intervalo es suficiente para especificar a X().

Figura 1.12

Linealidad: 	a1x1(n)+x2(n)Fa1X1(ω)+X2(ω)

Simetría:

- Si x(n) es real

  - XR(ω)=n=−∞∞x(n)cosωn

XI(ω)=−n=−∞∞x(n)senωn

  - XR  y  X(ω)	tienen simetría par

XI  y  ∠X(ω)	tienen simetría non

  - X∗(ω)=X(−ω)

- Si x(n) es real y par:		XR(ω)=x(0)+2n=1∞x(n)cosωn

XI(ω)=0

XR(ω)=0

- Si x(n) es real e impar:

XR(ω)=−2n=1∞x(n)senωn	(non)

- Si x(n) es imaginaria

  - XR(ω)=n=−∞∞xI(n)senωn  (non)

XI(ω)=n=−∞∞xI(n)cosωn	(par)

- Si x(n) es imaginaria y non:	XR(ω)=2n=1∞xI(n)senωn	   (non)

XI(ω)=0

- Si x(n) es imaginaria y par:	XR(ω)=0

XI(ω)=xI(0)+2n=1∞xI(n)cosωn (par)

Desfasamiento en el tiempo: 		x(n−k)Fe−jωkX(ω)

Desfasamiento en la frecuencia:	e−jω0nx(n)FX(ω−ω0)

Reverso en el tiempo: 			x(−n)FX(−ω)

Teorema de convolución:		x1(n)∗x2(n)FX1(ω)X2(ω)

Por ejemplo sea x1(n)=x2(n)= 1 1↑ 1

X1(ω)=X2(ω)=1+2cosω

X1(ω)X2(ω) =1+2cosω2=3+4cosω+2cos2ω =3+2ejω+e−jω+ej2ω+e−j2ω

Finalmente: x1(n)∗x2(n)= 1 2 3↑ 2 1

Teorema de modulación:

x(n)cosωnF12X(ω+ω0)+12X(ω−ω0)

Teorema de Parseval:

n=−∞∞x1(n)x2(n)=12πX1(ω)X2(ω)dω

Diferenciación:				nx(n)FjdX(ω)dω

| Señal en tiempo continuo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dominio del tiempo Dominio de la frecuencia |  |  |  |
| Señal periódica | Series de Furier | ⇔ ck=1Tpxa(t)−2πkF0td(t) | xa=k=−∞∞cke2jπkF0t |
|  |  | Continua y periódica | Discreta y periódica |
| Señal aperiodica | Transformada de Furier | ⇔ xa(F)=xa(t)⋅e−2jπFtd(t) | xa(t)=xa(F)⋅e2jπFtd(F) |
|  |  | Continua y aperiódica | Continua y aperiódica |

| Señal en tiempo discreto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dominio del tiempo Dominio de la frecuencia |  |  |  |
| Señal periódica | Series de Furier | ⇔ ck=1Nn=0N−1x(n)e−j2πNk⋅n | x(n)=k=0N−1ckej2πNk⋅n |
|  |  | Discreta y periódica | Discreta y aperiódica |
| Señal aperiodica | Transformada de Furier | ⇔ xa(F)=n=−∞∞x(n)e−jwn | x(n)=12⋅πx(w)ejwnd(w) |
|  |  | Discreta y periódica | Continua y periódica |

- Transformada de Fourier Discreta

La DFT de N puntos de una secuencia x(n) de longitud LN se define por:

X(k)=n=0N−1x(n)e−j2πknN k=0, 1,…,N−1

y su IDFT es:

x(n)=1Nk=0N−1X(k)ej2πknN n=0, 1,…,N−1

X(k)≡X(ω)|ω=2⋅π⋅kN=n=−∞∞x(n)e−j2πknN k=0, 1,…,N−1Si x(n) es una sucesión aperiódica de energía finita con FT: X(ω)=n=−∞∞x(n)e−jωn, y X() es muestreada a N frecuencias equiespaciadas wk=2πkN  k=0, 1, …, N-1, entonces

Sea xp(n) una sucesión periódica con periodo N, ésta puede ser representada por una serie de Fourier como:

xP=n=0N−1ckej2πknN −∞<n<∞

donde ck=1Nn=0N−1xP(n)e−j2π⋅knN, k=0, 1, …, N-1. Si se define una sucesión x(n) igual a xP(n) en un periodo, la DFT de esta última es X(k)=NcK.

Por consiguiente, la DFT puede interpretarse como el espectro discreto de xP(n). Esto es, si

xP(n)=r=−∞∞x(n−rN), entonces XK=n=0N−1xP(n)e−j2πknN=Nck, k=0, 1, …, N-1

Por ejemplo, sea x(n),

Figura 1.13

Obtener la DFT de 3 puntos.

Usando la definición, se obtiene

X(0)=6 X(1)=3e−jπ6 X(2)=3ejπ6

Otro ejemplo, es la exponencial mostrada que es equivalente a la analógica mostrada. En la primera DFT, N=200, a x(n) se le añaden 100 ceros. En la segunda la x(n) tiene 20 muestras 0, L=20 y N=200. Este efecto se revisará al final del capítulo.