Capitulo 3

Conversión Analógica Digital

En un convertidor analógico- digital se distinguen los pasos:

Señal

analógica

Pulsos

codificados

muestreador

Cuantizador

Codificador

Pulsos de amplitud

variable  (PAM)

Pulsos de amplitud

finita variable

X(t)

t

X(t)

t

Este proceso es equivalente a señales analógicas de banda base también llamadas de banda limitada, este se caracteriza porque la magnitud de su transformada de Fourier es nula a partir de cierta frecuencia.

## 3.1 Muestreo

Una señal x(t) de banda base y frecuencia máxima Fmáx está definida en forma única por el conjunto de sus valores equiespaciados y separados en el tiempo por

Ts≤12fmáx

es decir con una frecuencia de muestreo fs tal que

fs≥2fmáx.

Esta expresión constituye el teorema del muestreo uniforme, a la frecuencia 2fmáx se le llama frecuencia de Nyquist.

El proceso de muestreo se puede observar en las siguientes gráficas.

x(t)

t

t

Observe que si fs no es mayor o igual a 2fmáx se tiene un traslape (aliasing).

La señal no puede ser recuperada por un filtro paso bajas, en el punto límite, necesitaríamos un filtro paso bajas (LPF) de corte infinito (ideal). En casos particulares se utiliza:

fs=2.2fmáx

Por ejemplo en audio CD., fmáx=20KHz, fs=44.1KHz

y en grabación de audio en estudio, fs=48KHz

Ejemplo. Obtener la frecuencia de Nyquist de las siguientes señales, considerándolas de banda base.

- sent

- 4cos10t-5sen20t

- 2sinc5t

Solución.

## 3.2  Cuantización por pulsos codificados

El compromiso de un cuantizador es contener tan pocos niveles como sea posible para mantener un nivel aceptable de ruido. Así, en telefonía se utiliza un cuantizador escalar de niveles fijos no uniforme con 128 niveles para asegurar la cantidad aceptable.

Existen dos tipos de cuantizadores escalares uniformes.

entrada

salida

Midread

entrada

salida

Midriserr

El equiespaciamiento entre niveles origina en telefonía, por ejemplo, una persona que  habla en voz muy baja no sea escuchada muy claramente, por lo que este sistema ha usado una cuantización no uniforme que tiene mayor sensibilidad para amplitudes bajas.

Para un cuantizador tipo Midriser

donde:

V: es el voltaje pico de la señal de entrada.

Aj: es el nivel j-esimo de cuantización

M: es el número de niveles de cuantización

a: es el ancho de los niveles de cuantización.

Se tiene que: a=2VM

El voltaje instantáneo de la señal de entrada es Aj+  donde

A j+1                     

a

A j                       

A j-1

−a2<ε<a2

εrepresenta el error de cuantización, es una variable aleatoria, si suponemos que es uniforme su potencia de D.C. es nula (valor esperado cero), que entonces su potencia de A.C. coincide con su potencia total.

PT=Eε=−a2a2ε21adε=1a−a2a2ε2dε=ε33a|−a2a2=a324a+a324a=a212

Que es una medida inversa de la calidad del cuantizador.

Una figura de la calidad del cuantizador más utilizada es la SNR (relación señal-ruido) de la que se establecerán tres criterios.

El primero considera la potencia valor pico de la señal de entrada.

SNR1=Pvalor pico de la señal de entradaPerror del cuantizador     donde        Pvalor pico=V2=aM22=a2M24

por lo que

SNR1=a2M24a2R=3M2=10log3M2dB

El segundo criterio es más estricto porque considera la potencia del valor promedio de la señal cuantizada.

Considerando que los niveles son equiprobables, la potencia total de la señal cuantizada esta dada por

PT=Ex2=xi2pi

PT=2M±12a2+±32a+⋯+±M−12a=a22M12+32+…+M−12=a22MM6M2−1=a212M2−1 finalmente

SNR2=Ptotal de la señal de entradaPerror del cuantizador

SNR2=a212M2−1a212

Se obtiene que

| M | Bw relativo | SNR1 [dB] | SNR2 [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 11 | 5 |
| 8 | 3 | 23 | 18 |
| 16 | 4 | 29 | 24 |
| 64 | 6 | 41 | 36 |

La medida más precisa es la SNR2

Un tercer criterio utiliza la potencia de A.C. de la señal y es más estricto que los anteriores.

SNR3=PAC de la señal cuantizadaPerror del cuantizador;             SNR3=σ2a212=3M2σV2

Por último

SNR3=σx23M2=10log3M2σx2 dB

donde σx2 es la potencia de AC normalizada = σV2

Ejemplo. Una señal tiene un voltaje pico de 10[V], se muestrea a 5KHz y después sé cuantiza en ocho niveles equiespaciados, tipo midriser. Si su desviación estándar es de 4[V], obtener:

- Los niveles de cuantización

- La potencia de error del cuantizador

- Las SNR en dB por los tres criterios.

Solución.

# Cuantizadores no uniformes

Estos cuantizadores proporcionan mayor sensibilidad para amplitudes bajas, la característica necesaria es logarítmica y en el receptor se expanden estos niveles, el dispositivo es llamado 'compansor' (compander), o bien, compresor-expansor.

Por bloques este cuantizador esta formado por:

entrada

salidaa

compresor

Cuantizador

uniforme

La compresión más utilizada especialmente en telefonía es la ley  la cual tiene la forma

yx=ln1+μxVln1+μ 0≤x≤V

y(x) es una función simétrica impar

x es la señal de entrada

V es el voltaje pico de x

Al normalizar la entrada a x'=xV se tiene

y'x=ln1+μx'ln1+μ 0≤x'≤1

Para la ley  , la SNR se ha establecido por el tercer criterio de la potencia de AC de la señal,  por lo tanto el resultado es

SNR3=σ2Eε2=3M2ln1+μ2⋅11+2Exμσx2+1μ2σx2

donde la función de densidad debe ser simétrica par. Para las siguientes densidades:

Laplaciana: 2Exσx=2

Uniforme: 2Exσx=3

Gaussiana: 2Exσx=8π

Para un compresor -255 y 7 dígitos (128 niveles) se obtiene.

|  | SNR | SNR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x2 [dB] | Cuantización | Compresión |  |
|  | Uniforme | Laplaciana | Gaussiana |
| -60 | -13.1 | 18.6 | 18.5 |
| -50 | -13.1 | 25.7 | 25.5 |
| -20 | 26.9 | 31 | 31.8 |
| -8 | 38.9 | 32 | 32 |
| 0 | 46.9 | 32 | 32 |

En telefonía se utiliza la -255 en Norteamérica y en Europa la ley A.

Ejemplo.

3.3. Cuantización diferencial de pulsos codificados

Modulación delta

Métodos opcionales basados en transmitir solo las variaciones de la señal se han propuesto para algunas aplicaciones con objeto de reducir el ancho de banda requerido.

La modulación delta (DM) es uno de esos métodos que es usado en la transmisión de voz e imágenes, también se utiliza en otros que se caracterizan por una alta redundancia en la información que se va a transmitir.

La modulación delta se basa en considerar que la información anterior contiene parte de la información actual, de tal manera que solo se transmite un cambio aproximado de la señal.

Un esquema típico de este sistema es el siguiente

muestreador

Cuantizador

de 2 niveles

predictor

x(t)

xi

ei

Asgn(ei)=±A

Las muestras xi se restan del valor estimado, la diferencia o error ei se introduce al cuantizador, si ei>0 la salida es A, si ei<0 la salida es –A. Se requiere un bit para transmitir.

Los predictores más usados son los lineales

xi=k=1i−1akxk

En el caso más simple

xi=ai−1xi−1

En el receptor se tiene

Filtro

Predictor

±A

Ejemplo. La señal x(t)=4sen(2t) entra a un sistema DM que muestrea a 120[s], A=0.75,      xit=0.9xi−1 ,   x1=0

Para el primer medio ciclo de la señal iniciando en t1=120s

- Indicar una tabla de los valores de xi, xi, ei, Asgn(ei), xi

- Dibujar la onda de la señal cuantizada acotando puntos de interés.

Solución.

En un sistema DM adaptable el valor A se modifica de acuerdo a resultados anteriores.

Ejemplo. Repetir el ejemplo anterior considerando un cuantizador DM adaptable (ADM) con

| ei−1 | A |
| --- | --- |
| >1.5 | 2 |
| <0.75 | 0.5 |
| 0.75, 1.5 | 1 |

Solución.

Dos tipos de ruido se presentan en cuantización: El ruido de sobrecarga se presenta cuando los valores estimados, no pueden seguir a la señal por la variación de ésta. El error granular se refiere al error natural de cuantización.

Ruido de

sobrecarga

Ruido gran.

Cuando se reduce un tipo de ruido, en general aumenta el del otro.

SNR

MRS

MRC

óptimo

MRS.- Mayor ruido de sobrecarga

MRC.- Mayor ruido granular

En un sistema DM se transmite un bit por muestra, lo cual reduce substancialmente el ancho de banda, su frecuencia de muestreo debe ser mucho mayor a la de Nyquist. Una variante de DM utiliza más bits por muestra, o sea más valores para el escalón, es llamada sistema diferencial PCM (DPCM).

Ejemplo. Sea el sistema DPCM:

| ei | A |
| --- | --- |
| 0ei<0.5 | 0.25 |
| 0.5ei<1 | 0.75 |
| 1ei<1.5 | 1.25 |
| ei>1.5 | 2 |

Aplicarlo al ejemplo anterior

Solución.

Ejemplo. Para el ejercicio anterior obtener lo solicitado considerando la misma cuantización DPCM, esto es.

| ei | A |
| --- | --- |
| 0ei<0.5 | 0.25 |
| 0.5ei<1 | 0.75 |
| 1ei<1.5 | 1.25 |
| ei>0.5 | 2 |

Que pueda ser adaptada cuando ei-1 y ei están en el mismo rango a:

| ei | A |
| --- | --- |
| aei<a+0.125 | a+0.06 |
| a+0.125ei<1+0.375 | a+0.31 |
| a+0.375ei<a+0.5 | a+0.44 |

Solución.

Los sistemas se pueden evaluar cuantitativamente con la potencia de error y la SNR, para los ejemplos anteriores se tiene que

|  |  |  |  |  | DM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xi | 1.24 | 2.35 | 3.24 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.24 | 2.35 | 1.24 | 0 |
| xi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ei2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ei2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ei2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ei2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obteniendo la suma de xi, ei, ei2

| xi | 25.26 |
| --- | --- |
| ei | 7.72 |
| ei2 | 6.53 |

Con estos datos, se obtiene:

|  | Pe[dB] | SNR [dB] |
| --- | --- | --- |
| DM | 8.156 | 10.87 |
| ADM | 3.657 | 15.47 |
| DPCM | -9.03 | 28.06 |
| ADPCM | -13.27 | 32.04 |

  - Cuantización vectorial

Los cuantizadores escalares se basan en que un valor de salida es resultante de la muestra de entrada en ese momento y, quizá de N muestras de entrada previas.

Los cuantizadores por bloques o vectoriales toman N1 muestras de entrada a la vez y estas son mapeadas a un vector de dimensión N2, donde N2N1

vector 1 x11,x21,⋯,xN11

vector 2 x12,x22,⋯,xN12

. . . . .   ..

. . . . . . .

. . .  .   . . .

. . .   ..

. . . . . . .

. . .

. . . . .   ..

. . . . . . .

. . .  .   . . .

Vector de

cuantización

o centroide

N2 vectores de cuantización. Se observa que se requiere B bits, donde B=log(N2).

EL ESPACIO  Rn, SE DIVIDE EN  n  REGIONES DE CUANTIZACIÓN, Ai, DISJUNTAS.

Ai ∩ Aj = Ø

CUBREN TODO EL ESPACIO Ai U Aj = Rn

EN R2, SE OBSERVA COMO:

LA DIVISIÓN ÓPTIMA SE LLAMA “CELDAS O REGIONES DE VORONOI”.

CADA REGIÓN SE REPRESENTA POR UN VECTOR LLAMADO CENTROIDE, QUE EQUIVALE AL VECTOR CUANTIZADO.

EXISTEN VARIOS MÉTODOS PARA OBTENER LOS CENTROIDES DADOS LOS VECTORES A CUANTIZAR. A SABER: MÍNIMAS, K-MEDIAS, LPC(LINDE-PAZO-GRAY) E ISODATA.

EL MÉTODO MÁS UTILIZADO ES EL K-MEDIAS CON VARIANTES DE ACUERDO A SU APLICACIÓN. ESTE MÉTODO ESTABLECE A PRIORI CUÁNTOS CENTROIDES SE REQUIEREN Y EL TIPO DE DISTANCIA. SE ASUME QUE SE TIENE UN NÚMERO FINITO DE VECTORES A CUANTIZAR

(O DE ENTRENAMIENTO). CONSISTE DE LOS SIGUIENTES PASOS:

1.- LOS PRIMEROS n VECTORES Xi SE ASUMEN COMO LOS CENTROIDES Yi.

2.- TODOS LOS VECTORES Xi SE AGRUPAN EN LAS n REGIONES Ai, COMO SI |Xi -Yi| < |Xi - Yk| PARA TODA k  =>  Xi Є Aj.

3.- SE CALCULA NUEVAMENTE EL CENTROIDE  DE CADA REGIÓN Ai, COMO LA MEDIA DE UNA DENSIDAD UNIFORME, ESTO ES:

__                   M     __

Yk = 1/M         Σ      Xi

i=1

4.- SI Yk , PARA TODA k NO CAMBIAN, EL MÉTODO TERMINA. EN CASO CONTRARIO REGRESA AL PUNTO 2.

EJEMPLO: CUANTIZAR VECTORIALMENTE AL CONJUNTO {(1,1),(-1,2),(3,1),

(4,5), (3,2), (5,5)} USANDO EL MÉTODO DE K- MEDIAS, EN 3 REGIONES Y CON LA DISTANCIA MEDIA CUADRÁTICA.

SOLUCIÓN.

  - Otras técnicas de codificación

Codificación por subbandas.

La codificación por subbandas es un tipo de cuantización que utiliza previamente una codificación por transformación. Esta última efectúa una división en frecuencias o división espectral de la señal, como se muestra en la siguiente figura.

Filtro 1

Filtro 2

Filtro N

Cuantizador 1

Cuantizador 2

Cuantizador N

Señal

En algunas aplicaciones los filtros tienen la siguiente respuesta en frecuencia.

Codificación por predicción lineal (LPC).

La codificación LPC se basa en que una señal s(n) puede aproximarse por sus muestras anteriores

s(n)  a1s(n-1)+a2s(n-2)+…+aps(n-p).

Se observa que este modelo de predicción es lineal. Se ha demostrado que este modelo es preciso y sencillo. Además, en voz se presenta un comportamiento físico del sistema generador de sonidos.

La codificación consiste en que bloques de N muestras de entrada se reemplazan por bloques de p componentes de salida.

xi→yi=a1i,a2i,⋯,api

Donde p es el orden del predictor.

Los coeficientes de predicción aji óptimos, se obtienen a través de autocorrelaciones o autocovariancias.

En voz el sistema generador se modela por

Periodo

Sonidos

sonoros

Parámetros del tracto vocal

ai

Generador

de impulsos

Filtro variante

en el tiempo

voz

Generador

de ruido

Sonidos

sordos

Observa que existe en LPC una codificación en el sentido de transformación compresión de la señal, pero se da en esta codificación una cuantización. A este tipo de codificación se le llama codificación por transformación. El ejemplo más común es la transformada de Fourier.

A continuación se presentan tres tipos de códigos de los mensajes digitales, que difieren de los anteriores porque no se aplican a las señales sino a los dígitos binarios o M-arios.

Códigos binarios y  Gray.

Después de muestrear y cuantizar la señal además de transformarla y comprimirla en su caso, es conveniente que los pulsos a la salida del cuantizador y que son de amplitud variable finita se conviertan en pulsos binarios. A  este conjunto de pasos de le llama modulación por pulsos codificados, PCM, lo cual tiene las ventajas:

- Los pulsos se pueden regenerar periódicamente.

- Se disminuye la sensibilidad ruido e interferencias.

- Se puede manejar una gran cantidad de circuitos digitales.

El código binario puede extenderse a :

- Código binario doble.- Cuando el primer dígito indica el signo y los demás la magnitud.

- Código binario doble invertido.- Del código binario doble se invierten los dígitos de la magnitud.

- Código Gray.- Sus valores gi están dados a partir de los dígitos binarios bi por

gi=bi; gK=bK⊕bK−1 k≥2 así como bi=gi; bK=gK⊕bK−1

Así para el cuantizador de ocho niveles

| Nivel de Cuantización | Codificación binaria | Codificación Binaria doble | Cod. Binaria Doble invertida | Codificación Gray |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | 111 | 111 | 100 | 100 |
| 2.5 | 110 | 110 | 101 | 101 |
| 1.5 | 101 | 101 | 110 | 111 |
| 0.5 | 100 | 100 | 111 | 110 |
| -0.5 | 011 | 000 | 011 | 010 |
| -1.5 | 010 | 001 | 010 | 011 |
| -2.5 | 001 | 010 | 001 | 001 |
| -3.5 | 000 | 011 | 000 | 000 |

Códigos M-arios.

Las comunicaciones digitales implican el uso de un número finito y discreto de símbolos, de los cuales el caso binario es el más simple. Sin embargo, se llega a utilizar M símbolos, M>2 y en este caso se habla de una comunicación multinivel o M-aria.

Así tenemos, M símbolos equiprobables, la cantidad de información es

I=log21P=log211M=log2M símbolos o bauds

Para dos dígitos binarios se tiene el esquema 4-arios.

| Pulsos binarios | Pulsos 4-arios |
| --- | --- |
| 00 | -3 |
| 01 | -1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 3 |

La ventaja es que se reduce el ancho de banda a la mitad y la desventaja es que requiere de circuitos mucho más complejos.

# Códigos de entropía mínima

Este tipo de códigos utiliza como base el concepto de entropía y su minimización.

La eficiencia de un código se define por

ηcod=HN

Donde H es la entropía, esto es

H=−K=1lPKlog2PK y Nes el promedio de número de dígitos por símbolo.

Al usar un código de longitud variable se mejora la eficiencia del código. El método más común es el de Huffman. Su algoritmo es el siguiente:

- Se arreglan los símbolos de mayor a menor probabilidad.

- Se combinan los dos símbolos de menor probabilidad en uno nuevo, de probabilidad igual a la suma de los anteriores. Cuando se unen en un nodo, sus dos ramas de entrada se etiquetan con cero (la menor y  1)

- Se arreglan los nuevos símbolos en orden descendente  de probabilidad.

- Se repiten los paso 2) y 3) hasta obtener un símbolo de probabilidad 1.

- El codificador para cada símbolo original se obtiene al añadir para cada nodo, los dígitos 0 ó 1.

Por ejemplo. Sean los símbolos mostrados

Símbolo

0.6

0

1

2

3

4

5

6

7

0.35

0.23

0.15

0.10

0.08

0.05

0.03

0.01

(1)

Probabilidad

(1)

(1)

(0)

0.4

(1)

1

(0)

0.25

0.17

(0)

(0)

(0)

0.09

(1)

(1)

(0)

(0)

0.04

entonces

| Símbolo | Codificador de Huffman |
| --- | --- |
| 0 | 11 |
| 1 | 01 |
| 2 | 101 |
| 3 | 100 |
| 4 | 000 |
| 5 | 0011 |
| 6 | 00101 |
| 7 | 00100 |

Para este ejemplo

N=20.35+20.23+30.15+⋯+=2.55 dígitossímbolo

H=−K=1PKlog2PK=2.4863 por lo que

ηcod=2.48632.55=0.975

Mientras que para un código de longitud fija se tiene que

ηcod=2.48633=0.8588