# Capítulo VI

# Comunicación Digital en Banda de Paso

Del capítulo anteriores trato sobre la codificación de una señal; el siguiente paso de acuerdo a un diagrama de bloques de un sistema de comunicaciones digitales es la modulación.

Separaremos nuestro estudio para señales binarias y para señales multinivel.

6.1 Modulación de señales binarias.

Estas señales se modulan con la portadora:

f c( t ) = A Cos ct

ya sea por amplitud, frecuencia o fase, llamadas”llaveo de encendido-apagado”o “llaveo por corrimiento de amplitud”(OOK ASK), “llaveo por corrimiento de frecuencia” (FSK), “llaveo por corrimiento de fase” (PSK).

Llaveo de encendido apagado (On-off keying (OOK))

Independientemente de la señal moduladora, los sistemas AM presentan cualesquiera de los siguientes esquemas:

- Doble banda lateral con portadora.

La señal modulada es:

f m( t ) = k [1 + mf( t )] Cos ct

Señal moduladora

B

BLS

BLI

fc - B

fc + B

fc

BT = 2B

BLI			Banda lateral inferior

BLS			Banda lateral superior

La cual envía tanto la señal modulada como la portadora. El circuito tipico es:

Elemento no lineal

+

-

fm ( t )

{ f (t ) + cos ct }

ID=IEeVDVT=IS[1+VDVT+(VDVT)2+...]

- Doble banda lateral sin portadora (DSB)

f m( t ) = k z f( t ) Cos ct

Para suprimir la portadora se utiliza un modulador balanceado que es la combinación de dos elementos no lineales.

Del siguiente circuito:

I1 = k1 [1 + mf( t )] cos ct 		,	I2 = k1 [1 - mf( t )] cos ct

Elemento no lineal

Elemento no lineal

Cos ct

f m( t )

f ( t )

+

+

+

-

-

-

I1

I2

La salida es proporcional a I1-I2  y, por tanto, a f( t )cos ct.En este esquema BT es igual a 2B (no se modifica).

- Banda lateral única (SSB).

En este esquema una de las bandas se elimina, para ello se utiliza el corrimiento de fase.

Elemento no lineal



f ( t )



F(t)

90°

90°

fm ( t )

BT = B

Transformada

De

Elemento no lineal

Hilbert

En el caso de la comunicación binaria o OK, la señal f( t ) sólo toma los valores 1 o 0. en el caso más común NRZ-L unipolar no se presentan problemas con la envolvente.

f ( t )

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Los pulsos actúan como envolventes.

fm ( t )

Tendríamos  a la función sinc pero como envolvente solamente:

F {fm ( t )}

F {f ( t )}

Un ejemplo de sistema SSB se presenta en FDM usado en telefonía jerárquica de la ATT.

1

Multican.

1er. nivel

12 canales

Multican.

2o.  nivel

60 canales

Multican.

3er. nivel

600 canales

12

Gpo 1

Supergpo 1

10

564 a 3084 K

BW = 2520 KHz

5

Generación del primer nivel:

64

60

68

4







Elemento no lineal

Gpo 1

Canal 1

Canal 12

FC1 = 64 KHz

Elemento no lineal

FC12

Adicionalmente ATT tiene otra multicanalizacion de diez señales para tener 600 canales de voz, que se usan en telefonía de larga distancia, cubre el intervalo de 59.84 MHz y están

moduladas en la banda de 4 GHz.

Llaveo por corrimiento de frecuencia ( Frequency Shift Keying (FSK) )

La generación de FM se obtiene por dos métodos:

- FM indirecto.

Se usa la integración y modulación en fase para producir una señal FM de banda angosta.





Modulador Balanceado

f  (t)

g  (t)

Portadora

90°

- FM directo

La frecuencia de la portadora se modula directamente a través de un modulador cuya frecuencia esta dada por un circuito resonante; la variaciones de la inductancia y capacitancia producen las variaciones de frecuencia. Actualmente en sistemas digitales lo utilizado es un oscilador controlado por voltaje (VCO: Voltage Controlled Oscillator).

{

Cos 1t	para entrada 1

fm ( t )

=

Cos 2t	para entrada 0

fm ( t ) = A cos (C  )t

Donde  f1 =  fc - f   por lo que  				 , ,  f2 = fc + f  entonces:

1

0

A cos (wC - Dw)t

A cos (wC + Dw)t

T

T

El espectro unilateral del señal modulada es:

fc - f

fc + f

fc

B			     B

2 f

Se observa que   BT = 2 (f + B)

Existen dos tipos de FM:

- Cuando f  >>B llamado FM de banda ancha.

- Cuando f <B  llamado FM de banda angosta.

Se utiliza un parámetro llamado índice de modulación:

 = ΔfB    	entonces:	BT = 2B ( + 1)

Ejemplo.

Las salidas de 10 fuentes de datos de 2400 bits/seg se multicanalizan en frecuencia en dos ocasiones como se muestra en la figura:

2400		1

Mod.

1

bits/s

salida



f1

Mod.

2			3

10

Mod.

f10  = 10 MHz

f10

- Obténgase los anchos de banda de transmisión de las señales de salidas en los casos:

- ASK – AM (transmisión ASK seguida de AM)

- ASK – SSB

- FSK – FM con f  = 5 KHz para FSK y f  = 740 KHz. Para FM las frecuencias de las portadoras f1, ..., f10 se han elegido para minimizar el ancho de banda.

- Compárense en el punto dos, los anchos de banda obtenidos en el inciso anterior con el requerido en ese punto si la primera etapa de modulación se reemplaza por multicanalización en el tiempo.

Solución.

  - En 1	BW =

En 2	BW =

En 3	BW =

  - En 1 	BW =

En 2	BW =

En 3	BW =

  - En 1 	BW =

En 2	BW =

En 3	BW =

En  2 BW =

Llaveo por corrimiento de fase ( Phase Shift Keying (PSK) )

En este caso, la modulación es de la forma:

fm ( t ) =  A cos pt

Se tiene la forma de onda:

Convención

- ----------	+

0	----------	-

1

1

0

0

Detección

El BW es el mismo que ASK doble banda lateral.

Comparando dos de los parámetros más importantes en la transmisión:

SNRPSK > SNRFSK > SNRASK

BWPSK  = BWASK  < BWFSK

Se observa que el sistema de mayores ventajas es el PSK, sin embargo presenta un serio problema en la detección.

Fundamentalmente existen dos tipos de detección: sincronía o coherente y detección de envolvente o asincrona. La detección de envolvente hace uso de un dispositivo no lineal para demodular.

En ASK:

⇒

0

1

1

0

ddt

⇒

f( t ) = A cos (p  )t				f( t ) = -(p  )A sen (p  )t

En PSK no existen detectores de envolvente. En la detección sincronía se siguen los siguientes esquemas:

En ASK

12f ( t )



L. P. F.

g  (t)

f( t ) = f ( t ) cos ct

En PSK

f ( t ) cos2 ct

cos w0t

cos w1t







L. P. F.

L. P. F.

12f ( t )

cos w2t

En ambos esquemas hay que generar la portadora en el receptor. Un  pequeño desajuste en la frecuencia o fase de la portadora local del receptor provoca fallas en la detección.

6.2 Modulación digital para señales multisímbolo.

Se pueden plantear los sistemas:

- M-ASK		: Poco utilizado por ser muy sensible al ruido.

- M-FSK		: Poco utilizado por manejar un BW muy grande.

- M-PSK		: El más utilizado limitando a 10 el número de fases.

- QAM			: Es una combinación de M-ASK y M-PSK muy utilizada.

Modulación M-PSK

Este sistema usa una fase distinta para cada señal. Cuando PSK es binario se llama BPSK, consideraremos que una señal modulada MPSK tiene la forma:

fm ( t ) = A cos [C + nπM]

El término nπM=  (t) representa las variaciones de fase; donde M es el número de niveles y n toma todos los valores enteros imparares tales que |n| < M.

La señal modulada se puede escribir:

fm ( t ) = A cos Ct  cos  (t) - A sen Ct  sen  (t)

Portadora

Coeficiente de fase CI

Portadora de cuadratura

Coeficiente de cuadratura C

∴	fm ( t ) = CI A cos Ct  - CA sen Ct

así en un sistema 4-PSK se tiene que:

fm ( t ) = A cos [Ct + nπ4]	; n = 1, 3, ...

realicemos una asignación ordenada para los pares binarios:

| Par binario | Señal M-aria | n | fm ( t ) | ( CI ,C ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 01 | −32a −12a | -3 -1 | A cos [Ct - 3π4] A cos [Ct - π4] | (−12,−12) (12,−12) |
| Par binario | Señal M-aria | n | fm ( t ) | ( CI ,C ) |
| 10 11 | 12a 32a | 1 3 | A cos [Ct + π4] A cos [Ct + 3π4] | (12,12) (−12,12) |

Observe que 			(CI2+Cφ2)=1

La señal fm ( t ) tendría la grafica en el tiempo:

11

01

10

00

A

A/2

-A/2

-A

Se genera el diagrama o constelación de fases:

C

11

10

00

01

CI

Al agregar una fase fija  (t) a fm ( t )  se gira la constelación de fases y tiene una forma más general de la señal modulada:

fm ( t ) = A cos [Ct +(t) + (t)]

para el ejemplo anterior si (t) = π4:

C

10

01

CI

11

00

Ejemplo.

π8

Para un sistema 8-PSK de amplitud unitaria y con (t) =   , tabular la señal modulada y los coeficientes de fase y cuadratura para cada terna binaria y dibujar la constelación de fases considerando una asignación ordenada.

fm ( t ) = A cos [Ct + nπ8 + π8]     ; n = 1, 3, 5, 7

Solución.

| Par binario | n | fm ( t ) | ( CI ,C ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 001 010 011 100 101 110 111 | -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 |  |  |

C

CI

Con la constelación de fases no ordenada:

C

| z | y | x | x | CI | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | -0.38 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | -0.38 | 0.92 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0.92 | 0.38 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | -0.38 | -0.92 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -0.92 | -0.38 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0.92 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -0.92 | 0.38 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | -0.92 |

101

001

010

110

CI

100

000

011

111

Esta asignación no ordenada tiene la ventaja para la generación de C y CI ya que:

_

CI = f ( x, z )	;	C = f ( y, x )

Un esquema del modulador M-PSK es:



CI



Entrada

Codificador  4 niveles

C

fm ( t )

90°



En sistemas M-arios aumenta la velocidad de transmisión de acuerdo

BWT = 4800 Hz

VT     = 2400 bauds/seg

V       = 4800 bps

BWT = 2400 Hz

V       = 2400 bps

Modulacion

4-PSK

Modulacion

4-PSK

BWT = 4800 Hz

VT     = 2400 bauds/seg

V       = 9600 bps

V       = 2400 bps

Modulación por amplitud de cuadratura (QAM).

La señal modulada es de la forma:

fm ( t ) = ri cos [Ct +i )]

y varían tanto la amplitud como la fase i .

C

C

C

8 fases

C

C

C

3   amplitudes

12 fases

Actualmente el sistema de comunicaciones SPADE (Single-channel, Precarrier-pulse code modulation, múltiple Access, Demand-assignement, Equipment) utiliza un sistema 4-PSK con una velocidad de 64 Kbits/seg, aquí el transmisor receptor se llama TRANSPONDER.

Para transmisión de datos entre computadores, el transmisor-receptor es llamado modem ( MOdulador-DEModulador), el cual básicamente consiste de las siguientes partes:

Circuitos interiores

Modulador

Fuente de poder

Control y reloj

Filtros y amplificadores de salida

Línea

Secuencia de datos

Filtros y amplif.

Ecualizador

Demodulador

Circuitos interfase

Datos recibidos

Línea

9800 bps

2400 bps

1200 bps

A continuación se presentan algunas de las recomendaciones de la CCITT:

| Veloc. | Bauds | Frec. | Mode | BW | Esp. Frec | Recomen- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b/s | Bd | Hz | PSK | Hz | Hz | dación |
| 600 | 600 | 1200L | 2 | 600 | 900-1500 | V.22 |
|  |  | 2400H |  | 600 | 2100-2200 |  |
| 1200 | 600 | 1200L | 4 | 600 | 900-1500 | V.22 |
|  |  | 2400H |  | 600 | 2100-2700 |  |
| max 600 | max 600 | 1500 | FSK | 400 | 1300-1700 | V.23 |
|  |  | 1700 | FSK | 800 | 1300-1700 | V.23 |
| 1200 | 1200 | 1800 | 2 | 1200 | 1200-2400 | V.26 B |
| 2400 | 1200 | 1800 | 4 | 1200 | 1200-2400 | V.26 |
|  |  |  |  |  |  | V.27 |
|  |  |  |  |  |  | V.27 B |
| 4800 | 1600 | 1800 | 8 | 1600 | 100-2600 | V.27 |
| 4800 | 2400 | 1700 | 4 | 2400 | 500-2900 | V.29 |
| 7200 | 2400 | 1700 | 8 | 2400 | 500-2900 | V.29 |
| 9600 | 2400 | 1700 | 8 | 2400 | 500-2900 | V.29 |
| 9600 | 2400 | 1700 | 8 | 2400 | 500-2900 | V.32 |

Se han obtenido algunas distancias máximas a transmitir según el tipo de cable:

| Veloc. | Cable | Cable | Cable |
| --- | --- | --- | --- |
| b/s | Coax. | AWG 19 | AWG 24 |
| 1800 | ----- | 30.5 | 18.24 |
| 4800 | ----- | 24.4 | 9.1 |
| 9600 | ----- | 21.3 | ----- |
| 19200 | ----- | 16.2 | 67 |
| 56000 | 13 | ----- | 5 |
| 230400 | 8 | ----- | 3.2 |

Todas las distancias están en Km.

Filtros acoplados (Matched filters).

Sea el siguiente problema en el receptor:

Filtro

x(t) = f(t) + (t) 						yf (t) + y(t)

H ()

Señal recibida

Señal

Ruido

Salida debida a la señal.

Salida debida al ruido.

Se desea un filtro que maximice:

SNR = |Yf(t)|2EYη2(t)	en un momento t=0

Sabemos:

Yf(t)=−∞∞F(f)H(ω)ejωtdf

Y la potencia de salida debido al ruido es:

Pprom=EYη2(t)=−∞∞SYη(f)df

Pero:

SYη(f)=Sη(f)|H(ω)|2

Entonces:

EYη2(t)=−∞∞Sη(f)|H(ω)|2df

supongamos momentáneamente, que el S(f) es constante, es decir que es ruido blanco:

SNR=|−∞∞F(f)H(ω)ejωtdf|2−∞∞S0(f)|H(ω)|2df             −∞∞|F(f)|2df∗−∞∞|H(ϖ)|2dfS0−∞∞|H(ω)|2df

Desigualdad de Cauchy-Schwarz

la mayor SNR se obtiene cuando se cumple la igualdad, es decir, cuando las funciones son linealmente independientes.

H(w)=K(F(f)ejwt0)	se toma en el momento t = t0

H(w)=K(F(f)e−jwt0)

la respuesta optima es (para una señal real):

hopt(t)= Kf(t0 – t)

para cualquier tipo de ruido:

H(w)=K(F(f)e−jwt0)Sη(f)

se observa que el filtro depende de la señal enviada, por lo que se aplica en comunicaciones donde la señal transmitida es conocida. Cuando el filtro acoplado no es realizable, se diseñan filtros que se le aproximan.

Por ejemplo, sea la señal a transmitir :

f(t)

A					f(t)=AΠt−τ2τ

0	      /2	      

Su filtro acoplado tiene como respuesta impulso:

hopt(t) = KAΠt0−t−τ2τ=KAΠ−t0−[t0−τ2]τ

| hopt KA -t0 0 t0+ | t0- 0 t0 -/2 t0 |
| --- | --- |

t0 = 0 y el filtro es realizable.

6.3 Ruido en sistemas digitales.

Ruido en transmisión binaria.

Consideremos pulsos unipolares de amplitud A, el nivel intuitivo de desición para voltajes mayores a A/2 y o para voltaje menores a A/2. supongamos que el ruido es gaussiano, la señal recibida es:

x(t)=x(t)+η(t)

donde:

{

0 para “0”

x(t) =

A para “1”

Sabemos que Pθ= P(1|0)P(0) + P(0|1)P(1)

De la figura se observa que si el nivel de decisión es 0 y equiprobables :

A2= P(1|0)=P(0|1)		∴Pe=P(1|0)=P(0|1)

P(1|0)=A2∞12πσ2e−x22σ2dx	=1−Pxx≤A2

x'=x−nσ=1−FA2=1−12+erf(A2σ)=1−GA2σ−nσ1−GA2σ

∴Pe=P(1|0)=1−12−erfA2σ

Observe que :

P(0|1)=−∞A212πσ2e−(x−A)22σ2dσ

Ejemplo.

Un sistema transmite 6400bits/seg. Durante la transmisión existe ruido de 0.4 Vrms con estadística gaussiana. Si los pulsos son unipolares con 1V de amplitud, equiprobables y el nivel de decisión es de 0.5 V ¿Cuál es el tiempo promedio entre errores del sistema?

Solución.

Por lo cual:

Para saber el tiempo promedio de errores del sistema se tiene que:

Ruido en detección síncrona.

Para los tres tipos de comunicación se tiene el esquema:

Filtro

sincronizado

H(w)

Detección

L.P.F.

f(t)coswct+n(t)

ASK

PSK

FSK

Filtros de protección para minimizar el ruido

f(t) = A ó 0

f(t) = A ó -A

f(t) = Acoswc1t ó Acoswc2t

f(t) + n(t)

Como n(t) = x(t)coswct - y(t)senwct , entonces se tiene :

f(t)coswct+n(t) = [f(t) + x(t)] coswct - y(t)senwct

Después del filtro paso-bajas (LPF) tendremos que:

f(t) + x(t)

donde x(t) es una componente de ruido. Si n(t) es gaussiana, x(t) tendrá su misma estadística y potencia.

En el caso de ASK:

f(t)+x(t)=x(t)		;donde x(t) es ruido gaussiano

Considerando el nivel de decisión A/2:

Pe=P(1|0)=P(0|1)

Pe=12+erfA2σ

Para PSK:

f(t)+x(t)=A+x(t)	;caso binario bipolar considerando que el nivel de    decisión es cero.

Pe=P(1|0)=P(0|1)

P(1|0)	=0∞12πσ2e−x22σ2dx

=A∞12πσ2e−y22σ2dy

Pe=12−erfAσ

Para FSK:

f(t)+x(t)=A+(x1−x2)

cosw1t

H1

L.P.F

H2

L.P.F

cosw2t

Como x1 y x2 son gaussianas n=0, se tiene que (x1-x2) es también gaussiano de n=0 y varianza σFSK2=σ12+σ22=2σ2. Nuevamente en el nivel de decisión Zd en el punto  medio:

Pe	=P(1|0)	=0∞14πσ2e−(x+A)24σ2dx

sea y =x +A:

Pe	=A∞14πσ2e−y24σ2dy

sea y = 2Z

Pe	=A2∞12πσ2e−z22σ2dz

Pe	=12−erfA2σ

Para una misma Pe:

Pe	=12−erfAASK2σ=12−erfAPSKσ=12−erfAFSK2σ

De donde:

AASK = 2APSK

AASK = 2AFSK

AFSK = 2APSK

El valor pico:

SNRPSK = SNRASK + 6dB = SNRFSK + 3dB

En valor promedio:

SNRPSK = SNRASK + 3dB * SNRASK = SNRFSK

Ejemplo.

En un receptor se recibe una señal con una SNR = 8 dB valor pico, si el nivel de detección esta en el punto medio, obtener la Pe en el caso de un sistema ASK, otro de FSK y otro de PSK.

Solución.

Ruido en detección de envolvente.

Para ASK se tiene:

H(w)

Detector de

envolvente

r(t)

f(t) + n(t)

Sabemos que:

f(t) + n(t)	= f(t)coswct+ [x(t)coswct – y(t)senwct]

f(t)=A

= [f(t)+x(t)] coswct - y(t)senwct

La cual puede escribirse:

= r(t) cos(wct + θ(t))

donde:

r(t)	= (f+x)2+y2

θ	=  angtanyf+x

ala salida del detector se tendrá r(t). Pe dependerá de la estadística de r(t) para obtenerla consideramos ruido gaussiano. La densidad conjunta es:

fxy(x,y)	=fx(x)fy(y)	=12πσ2e−x22σ212πσ2e−y22σ2

=12πσ2e−(x2+y2)2σ2

=e−r22σ22πσ2

Pero dxdy = rdrd como fxy(x,y)dxdy=fr,θ(r,θ)drdθ

fr,θ(r,θ)drdθ	=r2πσ2e−r22σ2drdθ

fr,θ(r,θ)	=r2πσ2e−r22σ2	Densidad conjunta

Para obtener la densidad marginal fr(r):

fr(r)		=02πfr,θ(r,θ)dθ=rσ2e−r22σ2

Llamada función de densidad de Rayleigh

Para f = A

f(t) + n(t)	= [A + x(t)]coswct – y(t)senwct

= x’(t) coswct – y(t)senwct

x’(t) es ruido gaussiano de media A, varianza σ2

f(x’)	=12πσ2e−(x'−A)22σ

De manera semejante:

fx'y(x',y)	=12πσ2e−[(x'−A)2+y2]2σ2

fr,θ(r,θ)drdθ	=r2πσ2e−A22σ2e−(r2−2rAcosθ)σ2

fr(r)		=r2πσ2e−A22σ2re−r2σ202πerAcosθσ2dθ

Donde:

12π02πezcosθdθ	=I0(z)		función de bessel

sólo está tabulada para valores de z:

fr(r)	=rσ2e−(r2+A2)2σ2I0rAσ2

Pe	=P(1|0)P(0)+P(0|1)P(1)

Pe	=P0Zd∞fr(r)dr+P1∞Zdfr(r)dr

Rayleigh

Rice

Esta acotada superiormente por:

Pe	=12e−A28σ2		Peor de los casos

Para FSK se tiene:

r1

H1

L.P.F

r2

H1

L.P.F

r1 – r2

Esta acotada Pe por:

Pe	=12e−A24σ2

Se verifica que el comportamiento de FSK de envolvente es más pobre que el FSK coherente, además:

SNRFSK = SNRASK  + 3dB

Valor pico en detección de envolvente, pero en valor promedio las SNR de ambos son iguales, ya que ASK utiliza los pulsos sólo a la mitad del tiempo.

Ejemplo.

Durante la transmisión de un sistema FSK, se agrega ruido blanco gaussiano. La amplitud de cualquier señal enviada es 0.4 V y la potencia rms del ruido es de 0.1 V2. Si el nivel de decisión es el nivel medio, comparar la probabilidad de error para un detector que utiliza detección sincronía con la de otro que emplea detección de envolvente.

Solución.

para el detector de envolvente.

para el detector sincrónico

Para FSK: