# Tarea 2

- Clasifique las siguientes señales como señales de energía o señales de potencia. Encuentre la energía y la potencia promedio en un cicloEx y Px.

a) xt=Acos2πf0t		para	−∞<t<∞

b) xt=Acos2πf0t		para	T02≤t≤T02  donde T0=1f0

c) xt=Aexp(−at)		para	t>0,a>0

d) xt=cost+5cos2t	para	−∞<t<∞

- Determine la densidad de energía espectral de un pulso cuadrado xt=recttT, donde rect(t/T) es igual a 1, para –T/2 t≤ T/2 e igual a cero en cualquier otro valor. Calcule la energía  Ex en el pulso.

- Los dos lados de la densidad de la potencia espectral, Gxf=10−6f2, de una onda x(t) es mostrada en la figura 1.

- Encuentre la potencia en x(t) sobre la banda de frecuencia de 0 a 10KHz.

- Encuentre la potencia contenida en la banda de frecuencias de 5 a 6KHz.

Figura 1

- Considere un sistema PCM binario que transmite unos con una probabilidad P1=0.6 y ceros con una probabilidad P0=0.4. El receptor reconoce los ceros, los unos y un tercer simbolo denominado símbolo de borrado que se representa con E. hay una probabilidad P(01)=0.1 de que un uno sea recibido (erróneamente) cono cero, P(E1)=0.1 de que ellos sean recibidos como E y P(11)=0.8 de que sean recibidos (correctamente) como unos. En forma análoga, suponiendo que se ha transmitido un cero las probabilidades correspondientes a los eventos en el receptor son las siguientes: P(10)=01, P(E0)=0.1 y P(00)=0.8.

- Dibuje un diagrama que indique dos niveles de transmisión y tres de recepción, mostrando las adecuadas transiciones entre ellos e indicando las debidas probabilidades. Nota: para el simbolismo utilícense todas las condiciones referidas al transmisor.

- Calcúlese la probabilidad de recibir un 0, un 1 y una E, respectivamente. Demuéstrese que éstas suman 1, como debe ser.

- Demuéstrese que la probabilidad de un error es 0.1, la probabilidad de una decisión correcta en el receptor es 0.8 y la probabilidad de recurrir al borrado es 0.1.

- Repítanse las partes b) y c) si las probabilidades de transición, cuando se ha transmitido un cero, se modifican a P(10)=0.05, P(E0)=0.05 y P(00)=0.9

- Considérese la función de densidad de probabilidad triangular de la figura.

- Encuéntrese b en términos de a de manera que la función esté debidamente definida.

- Calcúlese la media y la desviación estándar.

- Dibuje la función de distribución acumulativa F(x).

- ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que a/2?

- En la fabricación de resistores con una resistencia nominal de 100 se encuentra que la probabilidad de distribución de la resistencia real está dada muy aproximadamente por una distrubución normal con una desviación estándar  =5. ¿Qué porcentaje de los resistores fabricados caerán dentro del intervalo de 90 a 100 ?

- Una variable aleatoria x representa el voltaje de entrada, en un momento específico, a cada uno de los cuatro dispositivos que se mestran en la siguiente figura y es el voltaje de salida aleatorio correspondiente. Encuéntrese  y dibújese la función de densidad de probabilidad de y para cada una de las siguientes funciones de densidad de entrada:

- fx=1, 0<x<1.

- fx=exp−x, x>0

- fx=12πexp−x22.