Sistemas de Comunicaciones						Sem 09-2

Prof. Dr. Abel Herrera	  						Marzo del 2009

Tarea 4

- Para la función periódica definida en un periodo por

x(t)=−t −3<t<0

Desarrollarla en series de Fourier de la forma (a) trigonométrica, (b) exponencial compleja.

- Calcular y graficar la magnitud y fase de la TF de la señal continua

x(t)=Ae−at t≥0

donde a y A son constantes >0.

- Determinar y graficar la magnitud y fase de la DFT de la señal periódica discreta:

a) x1(n)=4sinπ(n−2)3		b) x2(n)=...,−2,−1, 0↑, 1, 2,−2,−1, 0, 1, 2,...

Nota: observe que son sucesiones.

- Calcular la DFT Xi() de la señal discreta:

a) x1(n)=13nu(n−3)		b) x2(n)=...,0,0,−2,−1, 0↑, 1, 2,0,0,...

c) x3(n)=...,0,0,1, 0, 1, 0, 1↑, 0, 1, 0, 1,0,0,...

Nota: observe que son sucesiones.

- Dada la señal x(n)=...,0,0,−1, 2,−3↑, 2,−1,0,0,... con DFT X(). Calcular las siguientes cantidades, sin obtener X() en forma previa:

a) X(0)						b)  X()

c) X()d					d) X()

e) |X()|2d

- Calcular las DFT´s de 8 puntos de las señales

a) x(n)=(n)	n=0,…,7			b) x(n)=1, 1, 1↑, 1, 1